Дом.задание– ТКМ– РК9– 5 сем.

Домашнее задание по курсу

«Технология конструкционных материалов»

Факультет: РК

Специальность: 210200 (РК9)

Семестр:5

Выдача: 5 неделя семестра

Прием: 9 неделя семестра (по плану)

Тема: Выбор метода изготовления исходной заготовки

Содержание задания:

Для заданных условий (см.таблицу вариантов): тип детали; тип производства; тип и характеристики основной поверхности.

- Разработать чертеж детали с техническими  требованиями.

2.   Выбрать вид и метод изготовления исходной заготовки с обоснованием по критериям (признакам).

- Для основной поверхности определить элементарный маршрут обработки как последовательность выбранных технологических методов, обеспечивающих заданное итоговое качество (точность и шероховатость).

- Для одной из технологических операций обработки поверхности привести  эскиз обработки с указанием схемы установки,  схемы обработки, точности получаемых размеров, шероховатости поверхности.

Содержание ДР приведено в Приложении Б. Пояснительная записка к ДР не должна превышать 10 страниц текста, написанной с использованием MS Word (размер шрифта – 14 пт, Times New Roman, межстрочный интервал - одинарный).

Титульный лист согласно Приложению А.

Краткие методические указания.

- Исходная информация

Приводится  эскиз детали, для которой будет произведен выбор вида заготовки. На эскизе должны быть  приведены технические требования.

- Назначение детали

Приводится кратко сформулированная задача, для реализации которой предназначена рассматриваемая деталь

3. Краткая конструкторско-технологическая характеристика детали

В этом подразделе записки необходимо изложить результаты изучения чертежа детали и технических условий на ее изготовление,   осветив следующие вопросы:

- конструктивные особенности, в частности: геометрическая форма, размерная характеристика, виды конструктивных элементов и их взаимное расположение;

- классификация детали: класс детали или отнесение ее к определенному типу по общности конструкции и технологии изготовления:

- материал детали и ее масса, химический состав, механические свойства до и после термообработки (твердость, пределы прочности), обрабатываемость резанием;

- требования по точности размеров, формы и расположения поверхностей детали, при этом выделить квалитеты точности основных поверхностей, а также степени точности соответствующие допускам формы и расположения (по ГОСТ 24643-81);

- требования по шероховатости поверхностей и качеству поверхностного слоя материала;

- особые требования: подгонка по массе, балансировка и т.п.

4. Выбор вида заготовки

Примеры приведены в файлах «Семинар 3, Вид заготовки»

Пример выполнения пункта 2.1.1 пояснительной записки «Назначение детали»

Седло, эскиз которого приведен на рисунке 1.1.,   является одним из основных элементов клапана и предназначено для прекращения или возобновления потока  рабочей  среды  в криогенных или воздухоразделительных установках.

Пример выполнения раздела 2.1.2 пояснительной записки «Конструкторско-технологическая характеристика ……»

Седло относится к деталям тел вращения с двухсторонним уступом,              с наружной поверхностью образованной сочетанием цилиндрических, конических  и торовых поверхностей. У седла имеется сквозное цилиндрическое отверстие с односторонним уступом, с коническим переходом  между отверстиями различного диаметра. Деталь имеет на наружной поверхности дополнительные лыски, а на торцевой - кольцевую выемку.

Исполнительной поверхностью является цилиндрическая поверхность  18-0,18 , выполняемая с шероховатостью Ra= 1,25. К числу основных поверхностей седла относятся базовые цилиндрические поверхности, выполняемые по 11 и 12 квалитетам точности: 42+0,25,45h11(-0,16). Вспомогательная поверхность  35-0,25 применяется для присоединения шпинделя. Остальные поверхности относятся к свободным. Шероховатость основных, как и большинства поверхностей детали   равна 6,3 и 12,5 мкм. Седло   можно отнести к деталям простой геометрической формы, с низкими требованиями к точности и шероховатости поверхностей. Она достаточно жесткая, однако наличие  тонких стенок, толщиной 1,5 мм, снижает прочностные характеристики детали; такие элементы не могут быть применены в качестве установочных элементов.

Седло по соотношению длины к диаметру можно отнести к деталям типа диск (L/D <1),  изготавливается из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-72. Она имеет такой химический состав:

Углерод, C   0,12;                             Кремний,Si    0.8;

Магний, Mn   2,0 ;                            Хром,Cr - 17...19

Никель, Ni - 9...10                             Tитан,Ti - 0,8

Механические свойства:

предел прочности на  растяжение  в = 520 Мпа;

предел текучести,  т = 200 Мпа;

относительное  удлинение,  =  40 % ;

твердость, НВ  < 180.

Приложение А  - В работе  Приложение А не указывается

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ технический УНИВЕРСИТЕТ им Н.Э. БАУМАНА

Кафедра МТ-3: Технология машиностроения

ДОМАШНЯЯ РАБОТА

по дисциплине «Технология конструкционных материалов»

Студент:               Иванов И.И.

Группа:                 РК9-51

Преподаватель:  Усачев Ю.И.

| № варианта | Сдана | Проверена | Исправлена | Зачтена |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Москва, 2012 г.

Приложение Б - В работе  Приложение Б  не указывается

Содержание

с.

1   Исходная информация

1.1 Назначение детали

1.2 Краткая конструкторско-технологическая характеристика

2    Выбор вида заготовки

2.1  На основе кодирования основных признаков

2.2  На основе анализа системы признаков (критериев)

3   Разработка маршрута обработки основной поверхности

3.1 Маршрут обработки

3.2 Эскиз обработки

Список использованных источников