ОБОСНОВАНИЕ МЕТОДА ПОЛУЧЕНИЯ ЗАГОТОВОК – 1 метод

- Технология машиностроения: Сборник задач и упражнений: Учеб. пособие /В.И. Аверченков и др.; Под общ ред. В.И. Аверченкова и Е.А. Польского – М.:ИНФРА-М, 2010 -288с.

При выполнении домашней работы (подраздел 2.2.1- На основе кодирования основных признаков) см. пример, рассмотренный в задаче 1.

Оптимальный метод получения заготовки выбирают, анализируя ряд факторов: материал детали, технические требования на ее изготовление, объем и серийность выпуска, форму поверхностей и размеры деталей. Метод получения заготовки, обеспечивающий технологичность и минимальную себестоимость, считается оптимальным.

В машиностроении для получения заготовок наиболее широко применяют следующие методы:

•  литье;

•  обработку металлов давлением;

•  сварку;

•  комбинации этих методов.

Каждый метод содержит большое число способов получения заготовок.

Вид заготовок и способ их изготовления для конкретной детали определяются такими показателями, как:

•  материал;

•  конструктивная форма;

•  серийность производства;

•  масса заготовки.

Коды по каждому показателю  приведены в таблицах 3.1…3.6.

Таблица 3.1 - Классификация материалов по группам

| Вид материала | Код группы |
| --- | --- |
| Стали углеродистые Чугуны Литейные сплавы Высоколегированные стали и сплавы Низкоуглеродистые стали Легированные стали Прокатанные материалы | 1 2 3 4 5 6 7 |

Таблица 3.2 – Коды конструктивных форм  деталей

| Основные признаки детали | Код |
| --- | --- |
| Валы гладкие круглого или квадратного сечения Валы круглого сечения с одним уступом или фланцем, с буртом или выемкой без центрального отверстия Детали с цилиндрической, конической, криволинейной и комбинированными формами поверхностей без центрального отверстия и с отверстием, длиной L < 0.5D То же, 0,5 < L < 2D То же, L > 2D Детали с цилиндрической, конической, криволинейными поверхностями, с гладкой или ступенчатой наружной поверхностью со сквозным или глухим гладким или ступенчатым отверстием Детали круглые в плане или близкие к этой форме, имеющие гладкую или ступенчатую наружную цилиндрическую поверхность с одно- или двусторонними уступами и ступицами, с центральным отверстием или без него, длиной 0,5Do < L < 2DО Детали сложной пространственной формы Детали с удлиненной, прямолинейной, изогнутой осью и пересекающимися главными осями Корпусные детали, имеющие сочетания призматической, цилиндрической и других форм наружной поверхности с наличием базовых отверстий и установочных плоскостей, с полостью и без нее, имеющие на поверхности ребра, углубления, выступы, бобышки и отверстия Детали с призматической, цилиндрической или с сочетанием криволинейной или призматической форм наружных поверхностей с привалочной поверхностью в виде прямоугольных, круглых фланцев, имеющие ребра, углубления, выступы Коробчатые разъемные корпусы с установочной поверхностью // и относительно плоскости разъема, имеющие одну и более базовых поверхностей, а также ребра, углубления, выступы Детали простой конфигурации, ограниченные гладкими и ступенчатыми, плоскими, цилиндрическими и комбинированными поверхностями с наличием ребер, буртов, бобышек, фланцев и отверстий Тонкостенные полые детали с цилиндрической, конической и комбинированными формами наружной поверхности и детали типа дисков и крышек Детали простой конфигурации, в основном, ограниченные плоскими гладкими и с небольшим перепадом ступенчатыми поверхностями, имеющими пазы, отверстия | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 |

Таблица 3.3 - Коды серийности производства заготовок

| Вид заготовки | Программа выпуска при массе детали, кг до |  |  | Код серийности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10 | 100 | 1000 |  |
| Штамповка, поковка | 500 1000 2500 3500 | 250 400 1000 1000 | 60 300 600 600 | 1 2 3 4 |
| Прокат | 500 1000 3500 | 250 400 1000 | 60 300 600 | 1 2 3,4 |
| Отливка | 2000 12000 30000 | 600 4000 80000 | 300 1500 7000 | 1 2 3,4 |

Таблица 3.4 -   Диапазоны отливок, поковок и штамповок по массе

| Масса, кг | Номер диапазона | Масса, кг | Номер диапазона |
| --- | --- | --- | --- |
| До 0,63 0,63—1,6 1,6—4,0 4,0—10,0 | 1 2 3 4 | 10,0—63 63-100 100-400 Свыше 400 | 5 6 7 8 |

Таблица 3.5 -   Диапазоны диаметров (толщины листа) проката

| Диаметр, мм | Номер диапазона | Диаметр, мм | Номер диапазона |
| --- | --- | --- | --- |
| До 5 5—30 30—50 50—100 | 1 2 3 4 | 100—140 140-210 210—250 Свыше 250 | 5 6 7 8 |

Таблица 3.6 -  Виды заготовок и способы их изготовления

| Способ производства заготовок | Код | Коэффициент Кв.т. |
| --- | --- | --- |
| Литье в песчано-глинистые формы Центробежное литье Литье под давлением Литье в кокиль Литье в оболочковые формы Литье по выплавляемым моделям Штамповка на молотах и прессах Штамповка на горизонтально-ковочных машинах Свободная ковка Прокат Сварные заготовки | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | 0,7 0,85 0,91 0,8 0,9 0,91 0,8 0,85 0,6 0,4 0,95 |

Возможные виды и способы получения заготовок для заданной детали определяются согласно таблицы 3.7 в соответствии с кодами по каждому из четырех показателей. Коды вида заготовок с указанием конкретных способов изготовления расшифровываются согласно таблице 3.6.

Таблица 3.7 - Выбор возможных видов и способов изготовления заготовок

| Код признака |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мате риал | Серий- ность | Конструктивная форма | Масса детали | Вид и способ изготовления заготовки |
| 1…3 | 1 | - | 1…6 | 1 |
|  | 2…4 | 1 | 1…6 7 8 | 1,4..6 1,4,5 1,4,5 |
|  |  | 2 | 1…6 7 8 | 1,4…6 1,4,5 1,4 |
|  |  | 3,4 | 1…6 7 8 | 1,2,4…6 1,4,5 1,2,4 |
|  |  | 5 | 1…6 7 8 | 1…6 1,2,4,5 1,2,4 |
|  |  | 6 | 1…6 7 8 | 1,2,4…6 1,2,4,5 1,2,4 |
|  |  | 7 | 1…6 7 8 | 1…6 1,2,4 1,4 |
|  |  | 8,9 | 1…6 7 8 | 1,4…6 1,4,5 1,4 |
|  |  | 10 | 1…6 7 8 | 1,3…6 1,4,5 1,4 |
|  |  | 11,12 | 1…6 7 8 | 1,4…6,11 1,4,5,11 1,4,11 |
|  |  | 13 | 1…6 7 8 | 1…6 1,2,4,5 1,2,4 |
|  |  | 14 | 1…8 | 1,2,11 |
| 4..7 | 1 | 1…7 8 9 10…12 13..14 15 | 1…8 | 9,10 9 9,10 11 9,11 10 |
|  | 2…4 | 1 2…7 8 9 10…12 13,14 15 | 1…8 | 9,10 7…10 7,9 7…9 11 7,11 10 |

Задача 3.1. Определить возможные виды и способы получения заготовок для детали «вал-шестерня» .Годовая программа выпуска — 10 000 шт.; материал —сталь 25 ХГНМТ; масса — 6,3 кг.; основные признаки детали - валы круглого сечения с одним уступом или фланцем, с буртом или выемкой без центрального отверстия

Решение.

1. Определяем четыре основных показателя детали [ 1 ]:

По таблице 3.1 для данной марки стали определяем код материала — 6;

По таблице 3.3 для заготовок— штамповки, поковки, прокат при  программе выпуска — 10 000 шт и массе – 6,3 кг код серийности производства — 4;

Код конструктивной формы определяем по таблице 3.2  — 2;

Код массы заготовки в соответствии с таблицей 3.4  — 4.

2. Выбираем возможные виды и способы получения заготовок для данной детали, учитывая определенные выше коды четырех основных показателей детали ( 6-4-2-4).

По таблице  3.7 «Вид заготовки» выписываем рекомендуемые коды видов: 7,8,9,10. В соответствии с данными таблицы 3.6 к числу возможных видов относятся:

7 — штамповка на молотах и прессах;

8 — штамповка на горизонтально-ковочных машинах;

9 — свободная ковка;

10 — прокат.

Примечание.

Ориентировочное определение объема выпуска в зависимости от типа производства  и массы деталей

| Тип производства | Годовой объем выпуска деталей при массе |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до 1,0 кг | 1,0-2, 5 кг | 2, 5-5 ,0 кг | 5-10 кг | св. 10 кг |
| Единичное | до 10 | до 10 | до 10 | до 10 | до 10 |
| Мелкосерий-ное | 10-2000 | 10-1000 | 10-500 | 10-300 | 10-200 |
| Среднесерийное | 1500-100000 | 1000-50000 | 500-35000 | 300- 25000 | 200-10000 |
| Крупносерийное | 75000-200000 | 50000-100000 | 35000-75000 | 25000-50000 | 10000-25000 |
| Массовое | свыше 200000 | свыше 100000 | свыше 75000 | свыше 50000 | свыше 25000 |